通用综合测试系统设计方案

- 前言

目前，我司拥有种类齐全的接口/总线的自动化测试硬件设备，广泛用于工业控制、航空航天、车载总线等领域。对于系统集成类项目来说，绝大多数均是采用成熟已经研制成功的硬件设备进行组合，以完成特定测试目的下的测试工作，这就需要一个能够承载所有硬件产品的软件平台进行快速开发交付。对于行业来说，开发一个能够对所有品类产品进行自动化测试的软件平台也是大势所趋。通用综合测试系统软件在此背景下应运而生。

  - 硬件品类

如果以硬件总线/接口角度来看，我司的产品主要分为以下这些：

- USB

- cPCI/PXI

- PCI

- PCIe

- PXIe

- PC/104（已淘汰）

- VXI（已淘汰）

- LXI(LAN)

从领域看，主要分为以下的这些类型：

- 工业控制：AD、DA、DO、DI、串口、SPI、I2C

- 航空通讯：ARINC429、1553B、AFDX、1394B

- 车载总线：CAN、FlexRay、LIN

- 其它

如果以产品形态分类来看，主要分为以下这些类型：

- 串口通讯类产品：RS232/RS422/RS485

  - USB：EP-H1276(X)

  - cPCI/PXI：EP-H5276(X)

  - PCI：EP-H6276(X)

  - PC/104：EP-H7276(X)

- MIL-STD-1553B：

  - USB：EP-H1273_1553B

  - cPCI/PXI：EP-H5273(X)

  - PCI：EP-H6273(X)

  - PC/104：EP-H7273(X)

- CAN：

  - USB：EP-H1278

  - cPCI/PXI：EP-H5278(X)

  - PCI：EP-H6278(X)

  - PC/104：EP-H7278(X)

- FlexRay：

  - cPCI/PXI：EP-H5285

  - PCI：EP-H6285

- A429：

  - USB：EP-H1272(3_429)

  - cPCI/PXI：EP-H5272(X)

  - PCI：EP-H6272(X)

  - PC/104：EP-H7272(X)

- AD采集：

  - cPCI/PXI：EP-H5022、EP-H5023(X)、EP-H5024(x)、EP-H5026(X)、EP-H5033(X)、EP-H5035/6/7/8/9

  - PCI：EP-H6033(X)

  - PC/104：EP-H7033(X)

- DA：

  - 任波：cPCI/PXI：EP-H5172(X)、EP-H5177

  - 电压/电流输出：cPCI/PXI：EP-H5173(X)、EP-H5175(X)

- DIO：

  - TTL输出（DO）：cPCI/PXI：EP-H5125(X)

  - 开关量：cPCI/PXI：EP-H5121(X)/5131/2/3/4/5/6/7

  - PWM：cPCI/PXI：EP-H5127(X)

  - 离散量：cPCI/PXI：EP-H5141(X)/2/3/4/5/6/7/8/9

- AFDX：

  - USB：EP-H1281

  - cPCI/PXI：EP-H5281

  - PCI：EP-H6281

  - PCIe：EP-X6281

- 1394B：

  - cPCI/PXI：EP-H5277

  - 问题/痛点

上一章节从多个不同的角度梳理了我司目前的产品的形态和特点，可以看出种类繁多，横跨不同的领域。从我个人角度梳理了当前对全品类产品做测试存在的问题：

- 测试人员需要掌握不同的工具，学习成本较高，而且不同硬件之间无法统一调度，测试流程碎片化。

- 截至编写本方案之前，每次接收新的系统集成项目，均需要从头开始做测试系统软件的开发，从板卡调用到中间件的封装，再到应用层做测试流程梳理，测试界面开发，大量重复性的工作，且在很多场景下，即使两个项目有着明显的相似性，但仍然需要投入软件开发人员从零开始。

- 每个测试系统软件开发采用的技术选型不一，有基于LabWindows/CVI的，有基于NI Labview的，有基于C++/Qt的，也有基于C#/WinForm的，选型的多样性对软件开发人员的技能提出了更高的要求，同时也意味着开发、调试、维护成本更高。

- 从公司长远发展的角度来看，缺乏一个能够承载绝大多数场景下使用公司成熟硬件产品进行自动化测试的软件平台。我们自己是做测试系统的，难不成自己都没有一个像样的测试平台？

  - 项目概述

通用综合测试系统旨在打造一套全硬件兼容、高可靠、易扩展的统一自动化测试平台，覆盖公司绝大多数的硬件品类的测试任务。平台通过硬件抽象层屏蔽设备差异，通过ICD信号层转接进而实现工程值与硬件原始数据的双向转换，通过脚本引擎驱动自动化测试流程，使测试人员能够专注于测试业务逻辑而非硬件操作细节，在统一的平台上快速迭代测试集成系统，降低软件开发成本。

- 需求分析

  - 典型使用场景

本节以现有的各类硬件模块的使用场景进行分析，逐个吃透它们在实际使用场景中的用法。提炼出真实核心的使用场景，以指导后文的需求分析。

    - AD

    - DA

    - DO

    - 串口

    - ARINC 429

    - CAN

    - FlexRay

    - DIO

    - 1553B

    - 1394B(AS5643)

  - 通用系统需求分析

    - 我们有什么样的需求？

    - 想要解决什么样的问题？

    - 想达到什么样的效果？

- 总体架构设计

- 技术选型与论证

- 详细设计

- 数据流设计

- 远期目标